UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2021.gada 15.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/145P

„2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  nikita.aleksejevs@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

# Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Ņikita Aleksejevs, tālr.654 07268

# Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.654 07272

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde. (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 28.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas  (t.sk. ēku konstrukciju projektēšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 					Natalja Rustkova

Ņ.Aleksejevs

65407268

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2021/145P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/145P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/145P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2021/145P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres dokumentāciju nosaukumi | Sadalīt akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju uz divām atsevišķām būvniecības ieceres dokumentācijām: 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu. 2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būvniecības ieceres izstrādātājs | SIA “JaunRīga eko”, reģ. 40103680902, būvkom. reģ. Nr. 11096-R Duntes ielā 28-3, Rīgā. Autortiesības tika nodotas SIA “DDzKSU” un tiks nodotas uzvārējušam pretendentam. |
| 3. | Objekta adrese | Bauskas ielā 5, Daugavpilī |
| 4. | Būves veids | Atjaunošana |
| 5. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 6. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums:05000048111); Parametri: Ēkas kopējā platība: 5028,1 m²; Būvtilpums: 18125,0 m³; Apbūves laukums: 165,72 m²; Konstrukcija: Ēka izbūvēta pēc tipveida projekta ar nesošām ārsienām un iekšsienām no silikāta pilnķieģeļiem, pārsegumi-dzelzsbetona pārseguma plātnes, jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona KPN jumta pārseguma paneļiem; Stāvu skaits:5 virszemes/1 pazemes; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods - 1122 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas. |
| 7. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 8. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 9. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska , tālr.: 654-07272, e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” 3.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Komar, tālr.: 654-37044, e-pasts: irina.komar@ddzksu.lv |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana |
| 10 | Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstādāmas daļas | 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu. - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi); -DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); 2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana. - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi); -DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); |
| 11 | Būvniecības ieceres dokumentācijās pārstrādāt un paredzēt: | 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu. 1.1 SA (Skaidrojošais apraksts): - Pirms projekta pārstrādes darbu uzsākšanas apsekot objektu. Uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu un esošo konstrukciju tehnisko stāvokli, obligāti pievienojot fotofiksāciju. - Izstrādāt aprakstu par paredzētām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā, kā arī atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 1.2.AR (Arhitektūras risinājumi): Paredzēt jumta daļai ar KPN paneļiem segumu no poliuretāna, izturīgo pret ultravioletu, tvaika caurlaidīgu, bezšuvju sistēmas. Paredzēt: - KPN paneļu, teknes, parapetu utt. virsmas remontu pirms projektējamā seguma sistēmas ierīkošanas, kā arī atsegtās stiegras apstrādi ar pretkorozijas vielām un aizsegšanu ar cementa javu vai betonu (saskaņā ar apsekošanas rezultātiem); - esošo jumta parapetu un citu elementu cinkotā skārda bojātās apdares nomaiņu vai ierīkošanu (vietās, kur tas ir nepieciešams), ar iepriekšminēto elementu pārklāšanu ar projektējamo jumta poliuretāna bezšuvju sistēmu; - esošo ventilācijas kanālu (ar cepurēm) remontu vai pārbūvi ar iepriekšminēto elementu pārklāšanu ar projektējamo jumta poliuretāna bezšuvju sistēmu; - esošā jumta nožogojuma demontāžu ar jauna jumta nožogojuma izbūvi saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 81.2. apakšpunktu; - esošo kanalizācijas izvadu pagarināšanu caur jumta konstrukciju (saskaņā LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 249.punktu) ar skārda cepures ierīkošanu, vietās, kur tas ir nepieciešams; - ja nepieciešams, projektā paredzēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remontu vai nomaiņu; - esošās jumta lūkas remontu ar kāpnēm (vai to nomaiņu), saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošības prasībām” 81.1. prasībām. Paredzēt/pārstrādāt risinājumus maziem jumtiem, ēkas daļu savienošanas konstrukcijas jumtam, jumtiem virs kāpņu telpām (ar ruļļu veida materiāliem) : Maziem jumtiem: - pārbaudīt mazo jumtu siltinātāja biezumus un materiālu atbilstību LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām; - pārstrādāt mazo jumtu (ar siltināšanu) piekļāvumu risinājumus pie ēkas ārsienām, paredzēt aizsargāšanu no lietusūdens iedarbības ievērojot bēniņu logu ailes esamību dotajās vietās; - pārstrādāt mazo jumtu (ar siltināšanu) risinājumus karnīžu vietās, proti: esošo mūrējumu (uz paneļiem) remontu vai nomaiņu, kā arī paaugstināšanu - projektējamā siltināšana ierīkošanai (aizsargāšanai no gala) un lietusūdens novadīšanas iekārtas montāžai (lāseņi ar kronšteiniem); - Visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvēlētiem materiāliem norādīt standartus. Ēkas daļu savienošanas konstrukcijas jumtam: - pārbaudīt ēkas savienošanas konstrukcijas jumta siltinātāja biezumus un materiālu atbilstību LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām; - pārstrādāt ēkas daļu savienošanas konstrukcijas jumtam (ar siltināšanu) piekļāvumu risinājums pie ēkas ārsienām, paredzēt aizsargāšanu no lietusūdens iedarbes; - pārstrādāt ēkas daļu savienošanas konstrukcijas jumtam (ar siltināšanu) risinājums kārnies vietā, proti: esošo mūrējuma remontu (ja nepieciešams), kā arī paaugstināšanu - projektējamās siltināšanas ierīkošanai (aizsargāšanai no gala) un lietusūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanai (nomaiņai, ja nepieciešams); - pārstrādāt ēkas daļu savienošanas konstrukcijas jumtam (ar siltināšanu) risinājumus pie esošā parapeta ar cinkotā skārda apdares nomaiņu; - visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvēlētiem materiāliem norādīt standartus. Ēkas jumtiem virs kāpņu telpām: - aprēķināt ēkas virs kāpņu telpām siltinātāja biezumus un materiālu atbilstību LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām; - paredzēt ēkas virs kāpņu telpām jumtiem (ar siltināšanu) risinājumus pie parapetiem, ar parapeta augstumu palielināšanu un skārda apdares nomaiņu; - visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvēlētiem materiāliem norādīt standartus. Obligāti paredzēt: - paredzēt esošās antenas (ja tās ir konstatētas) demontāžu būvdarbu veikšanai un montāžu atpakaļ, iepriekš saskaņojot to ar īpašniekiem (norādīt ja iespējams jumta plānā, bet bez detalizācijas ar piezīmi projekta lapā (ās); - pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 1.3.DOP(Darbu organizācijas projekts): - saistībā ar to, ka paredzēta akceptētas būvniecības ieceres dokumentācijas sadalīšana uz divām atsevišķām būvniecības ieceres dokumentācijām, veikt DOP sadaļas risinājumu pārbaudi, un sadalīšanu uz diviem projektiem, ja nepieciešams veikt izmaiņas DOP sadaļas risinājumos. Papildināt DOP daļas risinājumus ar gājēju aizsardzības jumtiņu konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā. 1.4 BA (Būvdarbu apjomu saraksts): - pārbaudīt esošos būvdarbu apjomus, paveikt to korekciju atkarībā no pārbaudes rezultātiem un izstrādātām izmaiņām. Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. 2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana. Pārstrādāt bēniņu siltināšanas risinājumus no akmensvates uz siltināšanu no putupoliuretānu. 2.1. SA (Skaidrojošais apraksts): - Pirms projekta pārstrādes darbu uzsākšanas apsekot objektu. Uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu un esošo konstrukciju tehnisko stāvokli, obligāti pievienojot fotofiksāciju; - Bēniņu pārseguma siltinātāja biezumu no putupoliuretāna aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus; - Izstrādāt aprakstu par paredzētām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā, kā arī atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 2.2. AR (Arhitektūras risinājumi) - pārstrādāt bēniņu plānu, noņemt no tā risinājumus saistītus ar bēniņu tiltiņu izbūvi, pārbaudīt uz plāna esošo elementu esamību (jumta nesošās konstrukcijas elementus, ventilācijas kanālu uzgalvjus, kanalizācijas izvadus un citus esošos elementus), ja tie netiks konstatēti, papildināt plānu; - izstrādāt bēniņu pārseguma detalizētos griezumus ar projektējamiem siltināšanas risinājumiem; - paredzēt esošo bēniņu lūkas un kāpņu nomaiņu saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; - pārbaudīt bēniņu telpas esošo vēdināšanu atbilstoši LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” punkta Nr.69.prasībām, ja tas neatbilst LBN prasībām, paredzēt papildus vēdināšanas ailes ar restēm uzstādīšanu; - un citus nepieciešamos mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma); - visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvēlētiem materiāliem norādīt standartus. Obligāti paredzēt: 1.Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 2.3.DOP (Darbu organizācijas projekts): - saistībā ar to, ka paredzēta akceptētas būvniecības ieceres dokumentācijas sadalīšana uz divām atsevišķām būvniecības ieceres dokumentācijām, veikt DOP sadaļas risinājumu pārbaudi, un sadalīšanu uz diviem projektiem, ja nepieciešams veikt izmaiņas DOP sadaļas risinājumos. 2.4.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : - pārbaudīt esošos būvdarbu apjomus, paveikt to korekciju atkarībā no pārbaudes rezultātiem un izstrādātām izmaiņām. Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. |
| 12 | Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrādi veikt saskaņā ar: | - SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevums; - apsekošanas rezultātiem; - tehniskajiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); - LR “Būvniecības likums”; - MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; - MK 529 “Ēku būvnoteikumi”; - LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; - LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; - LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”; - LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; - LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”; - MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; - MK Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; - Darba aizsardzības likums; - MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; - MK Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; - MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; - MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; - Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtiem saistošiem noteikumiem Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; - citu LR spēkā esošo likumdošanu. |
| 13 | Tehnisko noteikumu Pieprasījums/būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums: | - Akceptēta būvniecības iecere tika saskaņota ar AS „Sadales tīkls”, SIA „TET” (Lattelekom), SIA „Baltcom” (Dautkom), papildus (otrreizējo) saskaņošanas nepieciešamību (ja tas būs nepieciešams) precizēt pie iepriekš minētiem atbildīgo iestāžu pārstāvjiem; - SIA “DDzKSU” pārstāvjiem; - Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu BIS sistēmā. |
| 14 | Īpašie noteikumi | - Būvniecības pārstrādi jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; - projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; - projektēšanas gaitā projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav iekļauti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti; - Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos (ja tas tiks nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros; - Projekta pārstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos (ja tiks nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros; - Pārstrādātu (-o) projekta sējumu (-us) (papīrveida, sašūta (-as) kopā saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu) saskaņot ar SIA “DDzKSU” atbildīgiem pārstāvjiem un kopā ar akceptēta projekta sējumu (-iem) sniegt saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam; Obligāti pirms projekta sniegšanas saskaņošanai SIA “DDzKSU” atbildīgiem pārstāvjiem, atsūtīt to izskatīšanai digitālajā veidā. |
| 15 | Būvniecības ieceres dokumentāciju nodošana: | - izdrukāti eksemplāri; 2.PDF formātā – visai būvniecības iecerei jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, AR, DOP, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā). Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv; DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv, nadezda. galimska@ddzksu.lv; |
| 16 | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | 1.)2019. gada 12. februārī akceptēta ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācija „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” PDF un DWG formātos; 2.) Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5 , Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); 3.) 2019. gada 12. februārī akceptēta ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācija „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” projekta oriģināls (papirveida). |
| 17 | Darbu izpildes laiks | 50 (piecdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |
| 18 | Pielikumā | 2019. gada 12. februārī akceptēta ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības iecere „Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” PDF formātā |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2021/145P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/145P

Iepazinušies ar iepirkuma „2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.”, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/145P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde. |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |