UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.80007287

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2024.gada 12.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/158P

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287

E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv

Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos –iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD vadītāja Tatjana Pučinska, tālr.654 07272, ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr. 654 34977

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 26.augustam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 70 (septiņdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists							Diāna Ogijenko

Ogijenko 654 07268

diana.ogijenko@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/158P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/158P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2024/158P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka, izstrādājot finanšu piedāvājumu, patstāvīgi apsekojām objektu.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/158P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai :

1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa.

2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana.

Būvniecības ieceru izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres dokumentāciju nosaukumi | 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa. 2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Viršu ielā 50, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids | Atjaunošana |
| 4. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja : (kadastra apzīmējums 05000320233) Parametri: Ēkas nodošana ekspluatācija (gads) 1966 Ēkas kopējā platība: 3887.4 m2; Konstrukcija: Ēkas ārsienas - ķieģeļu mūris, starpstāvu pārsegumi –dzelzsbetona paneļi, divslīpju jumts ar koka spārēm, esošais jumta segums –šīferis Stāvu skaits: 5 virszemes/1 pazemes ; Ēkai ieeju daudzums: 6 ieejas; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods – 1122-triju vai vairāk dzīvokļu mājas. |
| 6. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.: 654-34977,e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku vadītāja Tatjana Pučinska tālr.: 654-07272, e-pasts: tatjana.pucinska@ddzksu.lv, SIA “DDzKSU” 2.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Alīna Jāsjukjaņeca, tālr.: 654-44031,e-pasts: alina.jasjukjaneca@ddzksu.lv |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana |
| 10. | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvi: | Būvniecības ieceres dokumentācijās nav atļauts norādīt konkrētā ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts norādīt tikai paredzētā materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavās uzrakstīt –“vai ekvivalents”. 1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa. - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi)/BK (būvkonstrukcijas); - DOS (Darbu organizācijas shēma); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); 2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana. - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi); - DOS (Darbu organizācijas shēma); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); |
| 11. | Būvniecības ieceres dokumentācijās paredzēt: | 1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa. Jauno jumta segumu projektēt no viļņotām cementa loksnēm, bet pirms projektēšanas darbu uzsākšanas materiālu un tās krāsu obligāti saskaņot ar Daugavpils pašvaldības centrālas pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci. 1.1. SA (Skaidrojošais apraksts): - Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, apsekot objektu, novērtēt esošo jumta konstrukciju stāvokli un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu un esošo konstrukciju tehnisko stāvokli, obligāti pievienojot fotofiksāciju; - Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 1.2. AR (Arhitektūras risinājumi)/ BK (būvkonstrukcijas) - Saskaņā ar ēkas jumta konstrukciju apsekošanas rezultātiem, paredzēt bojāto konstrukciju atjaunošanu, remontu vai nomaiņu (koka spāres pie ventilācijas uzgalvjiem, ķieģeļu stabi (remonts, dzelzsbetona spāres (remonts), dzelzsbetona kores balsta sija (remonts) utt.), obligāti atjaunojamos elementus norādīt jumta spāru shēmas plānā; - Atjaunojamiem, remontējamiem, pastiprinājumiem, nomaināmiem sistēmas elementiem izstrādāt detalizētos mezglus; - Jumta shēmu ar projektējamo segumu ar esošiem atjaunojamiem vai projektējamiem elementiem (jumta slīpumi, bēniņu logi, piekarteksnes, piltuves, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas, sniega barjera utt.), plānā norādīt jumta slīpumus, ārsienu asu ar izmēriem; - Jumta spāru shēmu ar esošajiem atjaunojamiem vai projektējamiem elementiem (jumta konstrukcijas elementi, bēniņu logu konstrukcijas, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas utt.), ārsienu asu ar izmēriem; - Jumta griezumu (us) ar projektējamo jumta segumu, virsotnes atzīmēm, esošās spāru sistēmas elementu šķērsgriezuma izmēriem, slīpumiem(procentos un ar izmēru); - Projektā paredzēt jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas nomaiņu ar piekartekņu ierīkošanu pie jumta karnīzēm, kā arī notekcaurules nomaiņu vai ierīkošanu; - Kanalizācijas stāvvadu izbūvi caur jumta segumu (ja nepieciešams); - Jumta atjaunošanai detalizēti izstrādāt visus galvenos konstruktīvos mezglus (kores, karnīzes, bēniņu logus, piekļāvumu izbūvi pie ventilācijas kanālu uzgalvjiem un citus nepieciešamos mezglus atjaunošanai (arī pēc Pasūtītāja lūguma), lai nodrošinātu efektīvāku ēkas tālāku ekspluatāciju), proti : - Kores mezglu(us) ar esošām konstrukcijām, jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); - Karnīzes mezglu(us) ar esošām konstrukcijām, projektējamām koka konstrukcijām (spāru pagarinātajiem sakarā ar piekarteknes izbūvi utt.), jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem), sniega barjeru un ruberoīda kārtu zem tām, esošo karnīžu remontu un krāsošanu (ja nepieciešams); - Frontona mezglu(us) ar esošām konstrukcijām, projektējamām koka konstrukcijām (ja nepieciešams), jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem), frontonu remonts un krāsošana (ja nepieciešams); - Paredzēt bēniņu telpu vēdināšanu (bēniņu logu izbūve) saskaņā ar LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” 69.punkta prasībām; - Izeju uz jumtu, paredzēt caur jumta lūkām. Izstrādāt mezglu detalizāciju jumta lūku izbūvei, esošā jumta konstrukcijās, kā arī ar piekļuvumiem pie esošā jumta seguma ar skārda elementiem, ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); - Esošo ventilācijas kanāla uzgalvju remontu/pārbūvi ar skārda cepures nomaiņu (ar pret putnu sietu ierīkošanu). Piekļāvumu vietās ar projektējamo segumu paredzēt skārda apdari ar PURAL pārklājumu ap ventilācijas kanālu uzgalvjiem (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); - Jumta nožogojuma ierīkošanu saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 81.2. apakšpunktu; - Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma); - Visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvelētiem materiāliem norādīt standartus. Obligāti paredzēt: - Esošo jumta skārda apdares demontāžu (ja tāda ir) atsevišķā pozīcijā; - Projektā paredzēt esošo koka latojuma demontāžu atsevišķā pozīcijā; - Projektā paredzēt esošā seguma demontāžu atsevišķā pozīcijā; - Paredzēt esošās antenas (ja tās ir konstatētas) demontāžu būvdarbu veikšanai un montāžu atpakaļ, iepriekš saskaņojot to ar īpašniekiem (norādīt ja iespējams jumta plānā, bet bez detalizācijas ar piezīmi projekta lapā (ās)); - Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 1.3.DOS (Darbu organizācijas shēma): - Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. - Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā), kā arī būvlaukuma, ēkas nožogošanu; 1.4.BA (Būvdarbu apjomu saraksts): - Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, kā atsevišķo dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. 2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50 Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana. Kopā ar bēniņu pārseguma siltināšanu, paredzēt kāpņu telpu bēniņu šahtu augšējo pārsegumu siltināšanu. 2.1. SA (Skaidrojošais apraksts): - Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo bēniņu pārseguma, kā arī kāpņu telpu bēniņu šahtu augšējo pārsegumu stāvokli. Uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu un esošo konstrukciju tehnisko stāvokļi, obligāti pievienojot fotofiksāciju; - Bēniņu pārseguma un kāpņu telpu bēniņu šahtu augšējo pārsegumu siltinātāju biezumus un materiālus aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Bēniņu pārseguma siltināšanai izmantot materiālu/materiālus, lai nodrošinātu staigāšanu pa visa bēniņu laukuma. - Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 2.2. AR (Arhitektūras risinājumi) - Izstrādāt bēniņu plānu, parādīt uz tā kāpņu telpu bēniņu šahtas esošos elementus jumta spāru konstrukcijas elementus, ventilācijas kanālu uzgalvjus, kanalizācijas izvadus un citus esošos elementus; - Bēniņu pārseguma siltināšanai paredzēt materiālu/materiālus, lai nodrošinātu staigāšanu pa visa bēniņu laukuma; - Paredzēt esošo kāpņu telpu bēniņu šahtu durvju nomaiņu, saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” ; - Izstrādāt bēniņu pārseguma un kāpņu telpu bēniņu šahtu augšējo pārsegumu detalizētos griezumus ar projektējamiem siltināšanas risinājumiem; - Paredzēt esošo vēdināšanas caurumu aizmūrēšanu ēkas ārsienās (sakrist* ar projektējamā siltinātāja izvietošanas augstumu); - Un citus nepieciešamos mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma); - Visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvelētajiem materiāliem norādīt standartus. Obligāti paredzēt: 1.Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 2.Paredzēt esošo būvgružu/gružu utilizāciju, ja tie ir konstatēti. 2.3.DOS (Darbu organizācijas shēma): - Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. - Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus, tikai ja nepieciešamas (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā), kā arī būvlaukuma, ēkas nožogošanu (ja nepieciešams). 2.4.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, ka atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. |
| 12. | Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādi veikt saskaņā ar: | - SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; - apsekošanas rezultātiem; - tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja nepieciešami); - Būvniecības likumu; - MK not.Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; - MK not.Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”; - LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; - LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; - LBN 200-21„Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” - LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; - LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”; - LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”; - MK not.Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; - MK not.Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; - Darba aizsardzības likumu; - MK not.Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; - MK not.Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; - MK not.Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”; - MK not.Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; - Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtiem saistošiem noteikumiem Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; - citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. |
| 13. | Tehnisko noteikumu pieprasījums: | - SIA “TET” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs; - SIA “Baltcom” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs; - SIA “Aircom” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs; - no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami). |
| 14. | Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņojums: | - SIA “DDzKSU”; - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; - SIA “TET” – ja nepieciešams; - SIA “Baltkom” – ja nepieciešams; - SIA “Aircom” – ja nepieciešams; - no citām iestādēm - ja nepieciešams; - ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 15. | Īpaši noteikumi | - Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; - projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; - projektēšanas gaitā projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav iekļauti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem, netiek atzīta. - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību, netiks pieņemti; - Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos (ja nepieciešams), nodrošina Pasūtītais, tikai savas kompetences ietvaros; - Obligāti pirms projekta izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem. |
| 16. | Būvniecības ieceres dokumentāciju nodošana: | - 2 izdrukāti eksemplāri; - PDF formātā – visai būvniecības iecerei jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, AR(BK), DOS, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā). Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: tatjana.pucinska@ddzksu.lv; - DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: tatjana.pucinska@ddzksu.lv. |
| 17. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | - Dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); - Dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); - Dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās). |
| 18. | Nepieciešamie būvspeciālisti būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai: | - ēku konstrukciju projektēšana vai arhitekta prakse |
| 19. | Objekta fotofiksācija | Att.Nr.1 - ēkas izvietojuma shēma Att.Nr.2 - ēkas galvenā fasāde Att.Nr.3 - ēkas jumta konstrukcija un bēniņi |
| 20. | Darbu izpildes laiks | 70 (septiņdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/158P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/158P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai”, ID Nr.SIA DDZKSU 2024/158P prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai |  |  |
| 2. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī bēniņu pārseguma siltināšanai |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

# Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/158P

# Objekta apsekošanas AKTS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/158P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei;

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |