UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2024.gada 4.septembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/179P

“Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu””

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287

E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv

Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 34977

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu” (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 11.septembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 120 (viens simts divdesmit) kalendāras dienas labvēlīgajos laika apstākļos.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 								Diāna Ogijenko

Ogijenko  654 07268

diana.ogijenko@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/179P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu””

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/179P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu”” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2024/179P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka, izstrādājot finanšu piedāvājumu, patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/179P

DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu”

| Objekta nosaukums | Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu. |
| --- | --- |
| Objekta adrese | Piekrastes ielā 45, Daugavpilī |
| Priekšmets | Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto darba uzdevumu |

Pretendentam jāievēro:

- Būvniecības likums

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

- Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktpbrī noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

- Ceļu specifikācijas 2019

Pretendentam jāatbilst:

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

- Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

- Pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar darba uzdevumu.

- Pretendentam iepriekšējā pieredze ceļu būvdarbu būvuzraudzībā, līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā.

- Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.

- Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu.

- Līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1.Veicamo būvdarbu saraksts

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - GP, TS-CD DAĻA |  |  |
| 1. | Vispārējā nodaļa |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kpl | 1 |
| 1.2 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu veikšana | kpl | 1 |
| 1.3 | Projekta detalizācijas izstrāde | kpl | 1 |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |
| 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana | objekts | 1 |
| 2.2 | Zaudējumu apmaksa par dabas daudzveidības samazināšanos | objekts | 1 |
| 2.3 | Objektu saudzīga demontāža un pārvietošana, vietu saskaņojot ar Pasūtītāju | gb | 4 |
| 2.4 | Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija | m | 475 |
| 2.5 | Asfalta seguma demontāža (vai frēzēšana) hvid.=6cm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās) brauktuvei un ietvēm | m2 | 1170 |
| 2.6 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gb | 2 |
| 2.7 | Komunikāciju aku vāku regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gb | 2 |
| 2.8 | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana (izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110, 750N), ieskaitot materiālus un rakšanas darbus, seguma atjaunošanas darbus, nepieciešamības gadījumā padziļināšana līdz 1.0m | m | 39 |
| 3. | Zemes klātne |  |  |
| 3.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 400 |
| 3.2 | Uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts | m3 | 120 |
| 3.3 | Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 465 |
| 3.4 | Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas priežu mizu mulču uz augu zemes pamata, h(kopā)-55cm | m2 | 60 |
| 3.5 | Krūmu stādīšana, C4 (Spiraea japonica 'Albiflora’/Japānas spireja), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu | gb | 33 |
| 3.6 | Koka stādīšana, C20 Zviedru pīlādzis / Sorbus intermedia, niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 3gab.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; perforēta caurule (d=100mm, L=4.0m) ar kokosa filtru un vāciņu, koka mieti (3gab., L=1.5m, d=60-80mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne, h=70cm | gb | 6 |
| 4 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Stāvlaukums |  |  |
| 4.1 | Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm | m3 | 101 |
| 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 310 |
|  | Brauktuve |  |  |
| 4.3 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 10cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 810 |
|  | Ietve |  |  |
| 4.4 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 10cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 210 |
| 5 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Stāvlaukums un brauktuve |  |  |
| 5.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=6cm (S-III klase) | m2 | 1120 |
|  | Ietve |  |  |
| 5.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība, h=4cm (S-III klase) | m2 | 210 |
| 6 | Satiksmes aprīkojums |  |  |
| 6.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata | m | 235 |
| 6.2 | Betona apmales CA 100.30/22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata | m | 20 |
| 6.3 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata | m | 27 |
| 6.4 | Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata | m | 23 |
| 6.5 | Cinkota metāla staba uzstādīšana | gb | 3 |
| 6.6 | Ceļa zīmju uzstādīšana: |  |  |
|  | Nr. 537 | gb | 3 |
|  | Nr. 538 | gb | 2 |
|  | Nr. 805 | gb | 1 |
|  | Nr. 849 | gb | 3 |
| 6.7 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana: |  |  |
|  | Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplastiskie vai aukstplastiskie materiāli) | m2 | 6 |

Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 120 kalendāras dienas labvēlīgajos laika apstākļos.

2. Uzdevums

- Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

  - būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no darba uzdevuma;

  - būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  - atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

- Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

- Būvuzrauga pienākumi:

  - pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

  - nepieļaut atkāpes no darba uzdevuma;

  - iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

  - pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

  - atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā;

  - neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.

  - normatīvo aktu pārkāpumi;

  - vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

- Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

  - nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus;

  - iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

  - būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

  - dalība segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

  - risks, ko var radīt demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

- Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

Pielikumā būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/179P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu””

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/179P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu””, ID Nr.SIA DDZKSU 2024/179P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Darbu nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu” |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/179P

# Objekta apsekošanas AKTS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/179P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |